БОКС БКТВ

Бокс кабельный телефонный БКТВ предназначен для оконечной разделки кабелей со свинцовой или пластмассовой оболочкой в распределительных шкафах городской телефонной сети.

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150, но для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 до +60ºС  и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25ºС и более низкой температуре без конденсации влаги.

Боксы комплектуются плинтами П1 ТУ РБ 300209010.107 или плинтами LSA-PLUS 2/10, заполненными гидрофобным заполнителем.

Основные детали боксов изготовлены:  планка и кронштейн – из листовой нержавеющей стали, направляющие и держатель – из полистирола, крышка - из прозрачного полистирола, прокладки – из резиновой массы.

Срок службы боксов не менее 10 лет.

В наличии:

БОКС БКТВ 100х2

БОКС БКТВ 50х2