ИСКАТЕЛЬ КАБЕЛЯ ИК – 1

ГЕНЕРАТОР ИСКАТЕЛЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГИП-1

Искатель  кабеля ИК – 1 (далее - искатель) предназначен для определения трассы, глубины залегания и места повреждения кабеля на скрытых и  подземных линиях радиотрансляционных сетей междугородной и внутрирайонной телефонной связи, выполненных в виде кабеля с бронированной или неметаллической оболочкой. Искатель кабелей работает в комплекте с генератором ГИП-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Коэффициент усиления при напряжении питания от 3,9 до 4,5 В

- не менее 5500 раз.

2. Коэффициент усиления при снижении напряжения питания до 3,6  В

- не менее  1500 раз.

3. Резонансная частота настройки – (1071 ± 25) Гц.

4. Уровень собственных шумов при максимальном коэффициенте усиления

- не более  50 мВ.

5. Ток потребления - не более  3 мА.

Генератор искателя повреждений ГИП-1 (далее – генератор) предназначен для генерирования частот и используется совместно с искателем кабелей ИК-1 ТУ РБ 07511293.068-98 для определения места повреждения в подземных линиях радиотрансляционных сетей, междугородной и внутрирайонной кабельной телефонной связи, выполненных кабелями с неметаллической и бронированной оболочкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Частоты генератора, Гц - 1020±5, 1071±5, 2225±7;

2. Выходная мощность в режиме «5 Вт» на нагрузках 40 Ом и 200 Ом, Вт, не менее:

-при напряжении питания 13 В – 5;

-при напряжении питания 9 В – 1,5.

3. Выходная мощность в режиме «2 Вт» на нагрузках 40 Ом и 200 Ом, Вт, не менее:

-при напряжении питания 13 В и 9 В – 0,5-0,7 от измеренной в режиме «5 Вт»;

4. Частота манипуляции сигнала, Гц – 1-3;

5. Коэффициент нелинейных искажений, %, не более – 20;

6. Ток, потребляемый генератором, А, не более:

-при напряжении питания 13 В – 1,4;

-при напряжении питания 9 В – 0,9.