КОРПУС КРОССОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ ПОДЪЕЗДНЫЙ ККОНП-64

(Шкаф подъездный оптический)

Вандалозащищенный стальной корпус с толщиной 1.5 мм, состоящий из двух отделений. Каждое отделение имеет съемную дверь, запирающуюся на запор с ключом типа «треугольник».В верхней и нижней части корпуса имеются уплотненные резиновыми заглушками отверстия для ввода кабелей.

Покрытие: порошковая полиэфирная краска, цвет – серый.

Комплектуется тремя сплайс-кассетами, двумя сплиттерами на 32 направления с вилками SC/APC, 33-мя патч – кордами длинной 3 метра SC/APC -. SC/APC, 66-ю трубками КЗДС, 66-ю розетками SC/APC, 10-ю нейлоновыми стяжками для фиксации кабелей.

Габариты: 450х450х140 мм