ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

на трубостойках

Шкаф распределительный телефонный предназначен для присоединения пятидесятипарного кабеля (ШР-50х2) или трех пятидесятипарных кабелей (ШР-150х2), устанавливается в местах перехода с распределительных телефонных  кабелей на абонентские телефонные  кабельные линии.

Шкаф предназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре от -60 до +40 ºС. Климатическое исполнение ящика соответствует УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.

Основные параметры и характеристики:

| Типоразмер шкафа | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм | Масса, не более, кг |
| --- | --- | --- |
| ШР-50х2 | 384 (±5) х 250 (±5) х 205 | 18 |
| ШР-150х2 | 404 (±5) х 502 (±5) х 205 | 40 |

Высота столба с установленным шкафом: 1920 ± 10 мм.

Установочные размеры столба:

- ШР-50х2: (160 х 160) ± 5 мм;

- ШР-150х2: (460 х 160) ± 5 мм.

Основные детали изготавливаются:

- корпус, дверка – из листовой стали толщиной не менее 1 мм;

- кронштейны и пластины подставки – из листовой стали толщиной не менее 3 мм;

- трубы подставки – из стальной трубы (по ним осуществляется подводка кабелей).

По согласованию с потребителем допускается изготовление из других материалов, не ухудшающих эксплуатационные качества ящиков.

Двери ящика имеют брызгозащитный уплотнитель и внутренний замок, обеспечивающий плотное прилегание к корпусу. Внутренние и наружные поверхности ящика имеют антикоррозийное полимерное покрытие (полиэфирная порошковая краска). Крепёжные детали и детали внутреннего замка имеют защитное гальваническое покрытие.

# Комплектность: шкаф ШР,  винты для крепления бокса, паспорт.