СТОЛБ СИГНАЛЬНЫЙ

Столб сигнальный СС (далее столб) предназначен для вывода на поверхность концов ленты, сопровождающей трассу трубопровода, их соединения и подключения соединения к заземляющему проводнику. Распределительное оборудование столба позволяет отключить ленту от заземления и подключить к ней генератор частоты типа ГИП-1 (или аналогичный) для определения трассы трубопровода с помощью искателя ИК-1.

Столбы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 до +60°С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25°С и более низкой температуре без конденсации влаги.

Столб представляет собой пластмассовый корпус с крышкой, имеющей внутренний замок. Столб устанавливается металлическое основание. На корпусе столба расположены дистанционные заклепки и центровочные пальцы, обеспечивающие центровку крышки относительно корпуса, заземляющая клемма и стойки на которые установлено распределительное оборудование. Крышка имеет  вентиляционные отверстия.

Материал корпуса и крышки столба – полиэтилен высокого давления наполненный антипиренами для обеспечения огнестойкости (ПВ-0).

Все элементы распределительного оборудования выполнены из коррозионностойких материалов или имеют защитное покрытие.