УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Устройства кабельные распределительные УКС 10х2, УКС 10х2С, УКС 20х2С (далее -  устройства) предназначены для соединения кабельных линий городских и сельских телефонных сетей с воздушными линиями и защиты кабельных линий от грозовых разрядов и перенапряжений.

Устройства эксплуатируются при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50 0С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25 0С и более низкой температуре без конденсации влаги. Корпус обладает степенью защиты IРХ3 по ГОСТ14254.

Климатическое исполнение УХЛ 1 ГОСТ 15150.

Устройства комплектуются плинтами, состоящими из изолирующего цоколя и установленных на нем угольных разрядников,  предохранителей, контактных перьев для пайки жил кабелей и винтовых зажимов для подключения проводов.

Устройство УКС 10х2С и УКС 20х2С – имеет стальной корпус.

Комплектность: устройство УКС, укомплектованное плинтами, этикетка.

Наличие на складе:

| Типоразмер устройства | Количество плинтов | Масса, кг, не более | Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм |
| --- | --- | --- | --- |
| УКС 10х2С | 1 | 3,0 | 225 х 210 х 170 |
| УКС 20х2С | 2 | 3,5 | 225 х 210 х 170 |